第三章  标的清单

1、概况：南厢房共计7间，西至东走向。其开间自西向东分别为3.05米、3.7米、3.7米、3.16米、5.03米、2.94米、3.75米、通面阔为25.33米。进深穿逗式立7柱。抬梁式立4柱，通进深檐柱中心距为5.75米。

2、以上为本次工程需要的维修范围，具体工程量及原始损毁状况，由供应商在购买谈判文件后到现场实际查看确定（联系人：毛建军，电话：13548427555）。

3、整治的内容及要求。总体原则是“修旧如旧，不得破坏文物本体的历史风貌”，具体内容：

①地面与台基

对于室内外的水泥地面或夯土地面。沉降、沉没的阶沿石可以复位调直清缝，拼严、抬平处理。对四周内庭的排水沟进行清理修整，务使排水畅通，不再侵蚀地基、柱础。为保证木构建筑不再受潮，建议增加防潮层处理之后再铺石板。保持历史沧桑感

②墙体

对原有木裙板，在牮正抬平的基础上，保持原件进行换修。对已损毁的木裙板，统一高度、统一水平、统一样式进行补配。对西山墙窗以下部分用120厚红砖浆砌，再用混合砂浆粉糊．再予粉白。

③柱与柱础

抽换木柱，或予以挖补敦接，同时要在周围挖找白蚁的巢穴进行灭杀，再断绝蚁道水源，在柱底加药浸的隔断层。将柱础在打牮拨正的基础上统一升至一水平埋置线上，使现有屋檐有所提升。

④梁架

对下沉、偏倾的梁架进行归位扶正。对毁损的穿枋、挑梁以挖补为主，个别实在需要换替者，以原木料、旧木料为理想．按原尺寸原做法进行换修。

⑤装修与斗拱

对门统一作民居实板门加传统铁板扣。对小方格窗，以开间样式统一尺寸修补或新作。统一采用抱鼓线裙板，间隔亦统一作法。

⑥檐飞与瓦顶

对现有正脊进行拆换重做，恢复民间捶灰正脊，两端起卷草翘角，再于山墙做四个垂脊以恢复清末民初样式。以优质小青瓦密集覆盖。檐口用原花饰瓦档滴水。使瓦屋面平整，举折一致。薄檐板统一新做，整齐平正。搏风板规整，角度正确，样式统一。根据《文物保护法》规定的文物建筑修缮原则，对琴家寺南厢房采取揭顶不落架方式进行排危修缮，以保持历史沧桑感。

4、工程质保期为1年，质保期内由供应商负责免费维修。